Република Србија

## ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

Општинска управа

Одељење за урбанизам и грађевину,

имовинско-правне и комунално-стамбене послове

Одсек за урбанизам, грађевину

и комунално-стамбене послове

Број: 353-77/2015-III/06

Датум: 22.06.2015. године

ВЕЛИКА ПЛАНА

Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове oпштинскe управe Општине Велика Плана, Одсек за урбанизам, грађевину и комунално-стамбене послове, решавајући по захтеву „СПЕЛД“ д.о.о. из Смедерева, ул. Војводе Степе бр. 11/7, поднетим под бројем 353-77/2015-III/06 од 03.06.2015. године, за издавање локацијских услова за изградњу производног објекта у Милошевцу, на к.п.бр. 9003/1 КО Милошевац, а на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/12, 43/13, 50/13, 132/2014 и 145/2014), члана 12. Правлиника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Службени гласник РС'', бр. 22/2015 ) члана 17. Одлуке о Општинској управи Општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр.41/08), Просторног плана општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 17/2013 ), а на основу члана 17. Одлуке о Општинској управи Општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина: Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 41/08), a по овлашћењу начелника општинске управе бр. 112–242/2009–III- од 29.07.2009. године издаје

Л О К А Ц И Ј С К Е   У С Л О В Е

Издају се локацијски услови за изградњу производног објекта – радионице са комерцијалним делом, на локацији у Милошевцу, односно на к.п.бр. 9003/1 КО Милошевац.

ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:

- Грађевинска парцела се састоји од к.п.бр. 9003/1 КО Милошевац, налази се улици Цариградској бб.

- На парцели постоји објекат који се уклања.

- Грађевинска парцела се ослања на улицу Цариградску која има функцију државног пута  бр. IIA реда, ознака бр. 158. Улица на овој деоници је асфалтирана, без ивичњака, са инсталацијама електрике, гасовода и ТТ инсталацијама.

- Повшина парцеле: 44.51 ар ( према стању у катастру).

- Физичко географске карактеристике: терен је приближно раван.

- Сеизмика: VIII зона MCS скале.

- Геомеханика: није вршено геомеханичко испитивање тла на локацији.

УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА:

- Катастарска парцела бр. 9003/1 КО Милошевац задовољава урбанистичке критеријуме за формирање грађевинске парцеле а у складу са Просторним планом општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 17/2013).

- Зона : радна зона

- Намена: производни објекат - радионица са комерцијалним делом

- Категорија и класификациони број: В, 125102 - Наткривене зграде које се употребљавају за индустријску производњу, нпр. фабрике, радионице, кланице, пиваре, хале за монтажу итд.

- Бруто површина објекта: 494.50 м2.

- Тип објекта :  слободностојећи.

- Спратност објекта:  Пр+1.

- Габарит објекта : 21,50 х  11,50м

- Индекс изграђености: је 0,8.

- Максимални индекс заузетости парцеле : мах 50 %,

- Проценат зелених површина : минимално 20 %

- Регулациони услови: Грађевинска линија (минимална удаљеност објекта од регулационе линије) у радним зонама min 10.00m, у конкретном случају је 20м. Удаљеност објекта од једне суседне парцеле у радним зонама мора бити најмање 1,00 m, а према осталим суседним парцелама најмање 5,00 m.

- Грађевински елементи на нивоу приземне етаже могу прећи грађевинску (регулациону) линију, и то:

- улазно степениште (степеник) до 1,20 m (0,30 m) за савлађивање висине од највише 90 cm (20 cm);

- конзолне настрешнице и рекламе до 3,00 m (1,20 m за растојање између регулационе линије и коловоза од најмање 3,00 m) на висини изнад 3,00 m;

- настрешнице са браварском конструкцијом до 5,00 m на висини изнад 3,00 m – а на тротоарима, трговима и другим јавним површинама према посебним условима локације на основу акта надлежне службе;

- Грађевински елементи на нивоу спратних етажа могу прећи грађевинску (регулациону) линију, и то:

- балкони, еркери, конзолне настрешнице, доксати до 1,20 m (0,90 m за растојање између регулационе линије и коловоза од најмање 3,00 m) на висини изнад 3,00 m, али да укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличбне фасаде, односно 30% осталих фасада;

- конзолне рекламе до 3,00 m (1,20 m за растојање између регулационе линије и коловоза од најмање 3,00 m) на висини изнад 3,00 m;

- Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле.

- Све атмосферске воде са објекта и платоа око објекта, системом олука и ригола одвести на зелене површине на парцели.

- Нивелациони услови: Кота пода приземља је мах +0.20 м у односу на коту платоа око објекта.

- Етапност градње – могућа фазна изградња.

- Грађевинска парцела се ослања на улицу Цариградску, која има функцију државног пута IIA реда, ознака 158.

- Колски прилаз (ширине до 6.00м) са парцеле на коловоз може се решити преко једног прилаза са саобраћајнице, уз услов да се колски улаз лоцира на мин 1.00м од правца северне или јужне међе, тако да се не спречава отицање воде са коловоза и да се атмосферске воде не сливају на јавну површину.

- Пешачки прилаз комплексу може се извести уз колски или самостално.

- Паркирање возила - У оквиру парцеле је потребно обезбедити потребан број паркинг-места за путничка и теретна возила према планираној намени (минимални критеријуми 1 паркинг место за путничка возила на сваких 60 m2 објеката (минимум 2 паркинг места) или 1 паркинг место за теретна возила на сваких 200 m2 објеката (минимум 1 паркинг место).

- Све стазе, пешачке и колске комуникације, као и платое поред објекта избетонирати или поплочати, а остале слободне површине озеленити.

- Приликом изградње и експлоатације објекта водити рачуна да не дође до угрожавања подземних вода и заузимања земљишта на јавним површинама.

- Одлагање смећа вршити у прописаној посуди заштићеној од ветра и кише и обезбедити његово редовно изношење.

- Приликом пројектовања, изградње и експлоатације објекта придржавати се прописаних мера звучне и термичке заштите.

- Код одржавања зелених површина на парцели не користити хемијска средства за заштиту биља.

- Приликом извођења радова не сме доћи до деградирања елемената улице ( коловоза, тротоара, дрвореда, ивичњака, инсталација..). За сва евентуална оштећења инвеститор сноси трошкове и  дужан је да их санира и поменуте елементе доведе у претходно стање.

- Приликом извођења радова на изградњи и код експлоатације објекта не сме се користитити јавна површина за депоновање грађевинског материјала и смештај грађевинских машина, као и дуже паркирање возила.

- Саставни део пројектне документације мора бити и ситуација парцеле и непосредног окружења, са уцртаним објектом и регулационим елементима.

- Заштита културног наслеђа: уколико се при изградњи наиђе на археолошки локалитет, изградњу обуставити и о томе обавестити Завод за заштиту споменика културе Смедерево.

УСЛОВЕ ПРИКЉУЧКА орган је прибавио по службеној дужности:

- Услови за пројектовање и прикључење издати од Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије, Центар доо Крагујевац, ЕД Електроморава Смедерево, погон Велика Плана бр. 3309 од 11.06.2015. године.

- Услови за пројектовање и прикључење издати од ЈКП „Милош Митровић“ бр. 1818 од 17.06.2015.године.

- Услови за пројектовање и прикључење издати од ЈП „Плане“ бр. 1337/15 од 12.06.2015.године.

По истеку рока за подношење приговора на ове локацијске услове, може се поднети захтев за издавање грађевинске дозволе за предметни објекат.

Одговорни пројектант је дужан да пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење усклади са правилима грађења и свим условима садржаним у локацијским условима.

Локацијски услови важи 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са овим локацијским условима, за катастарску парцелу за коју је издат захтев.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подноси се:

- Локацијски услови који нису старији од 12 месеци,

- Доказ о праву својине на земљишту на којем се врши изградња објекта за који су издати ови локацијски услови, а у складу са чланом 135. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/12, 43/13, 50/13, 132/2014 и 145/2014).

- Пројекат за грађевинску дозволу у 3 примерка,

- Извештај о извршеној техничкој контроли Пројекта за грађевинску дозволу,

- Извод из Пројекта за грађевинску дозволу,

- Елаборат заштите од пожара, у складу са чланом 118а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/12, 43/13, 50/13, 132/2014 и 145/2014).

- Елаборат о енергетској ефикасности, у складу са чланом 17. Правилника о енергетској ефикасности зграда (''Службени гласник РС'', бр. 61/11),

- Обрачун и изјашњење у погледу плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта.

Уз захтев за издавање локацијских услова подносилац захтева  је приложио:

- Идејно решење будућег објекта (скицу, цртеж, графички приказ...),

- Копија плана парцеле бр. 9003/1 КО Милошевац бр. 953-1/2015-61 од 31.03.2015.год, издата од РГЗ-а РС, Службе за Катастар непокретности Велика Плана,

- Копија плана водова бр. 9003/1 КО Милошевац бр. 956-01-5/2015 од 31.03.2015.год, издата од РГЗ-а РС, Службе за Катастар непокретности Велика Плана,

Како је инвеститор уз захтев за издавање локацијских услова поднео сву потребну документацију из члана 53 а. Закона о планирању и изградњи објеката (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/12, 43/13, 50/13, 132/2014 и 145/2014 ), то је решено као у диспозитиву.

Такса за ове услове наплаћена је у износу од 680,00 динара на основу Одлуке о општинским административним таксама (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', бр. 48а/08, 25/09, 26/10 и 35/12) и у износу од 1050,00 динара на основу Закона о републичким административним таксама (''Службени гласник РС'', бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 30/10, 70/11, 55/12, 93/12 и 47/13).

Стварни трошкови издавања услова за пројектовање и прикључење издати од ималаца јавних овлашћења наплаћени су у износу од 4.200,00 динара и то од Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије, Центар доо Крагујевац, ЕД Електроморава Смедерево, погон Велика Плана бр. 3309 од 11.06.2015. године ; Стварни трошкови издавања услова за пројектовање и прикључење издати од ималаца јавних овлашћења наплаћени су у износу од 1.000,00 динара и то од ЈКП „Милош Митровић“ бр. 1818 од 17.06.2015. године; док се услови ЈП за планирање и изградњу „Плане“ бр. 1337/15 од12.06.2015.година, Сектора за урбанизам, не наплаћују, а у складу са Одлуком Надзорног одбора ЈП за планирање и изградњу „Плана“.

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу, у року од 3  дана од дана пријема ових услова.

За приговор се плаћа општинска административна такса у износу од 190,00 динара уплатом на жиро рачун бр. 840-742251843-73 модел 97 позив на број 62109.

Обрађивач Начелник одељења

Драгољуб Живковић, дипл.п.планер

Марија Митровић Лолески д.и.п.а.

Услове доставити:

-подносиоцу захтева

-имаоцима јавних овлашћења

-архиви.